# Investigar

Cisco Genie (pyATS)

# Instalar Python para entornos virtuales

sudo apt install python3-venv -y

creamos una carpeta para guardar los proyectos:

mkdir proyectos

cd proyectos

creamos el entorno visrtual:

python3 -m venv entorno

source entorno/bin/activate

Instalamos librerías/herramientas de red:

pip install netmiko paramiko requests pynetbox

Ejecutamos:

python3 tu_script.py

salimos del entorno visrtual:

deactivate

#para hacer una conexión con un dispositivo este tiene que tener instalado o habilitado el servicio SSH

Ejemplo de un scipt>

from netmiko import ConnectHandler

#informacion del dispositivo al que nos conectaremso

dispositivo = {

'device_type': 'cisco_ios',

'ip': 'IP_DE_TU_DISPOSITIVO', #Cambia por la IP del switch o router

'username': 'admin',

'password': 'admin123',

'secret': 'cisco123', #Contraseña del modo enable

}

print("Conectando al equipo...")

try:

net_connect = ConnectHandler(**dispositivo)

# Eleva privilegios si el equipo entra en modo usuario

net_connect.enable()

print("¡Conexión exitosa!\n")

#comando que queremos ejecutar del dispositivo

output = net_connect.send_command('show ip int brief')

print(output)

net_connect.disconnect()

except Exception as e:

print(f"Error: {e}")